| LASTENBOEKBESCHRIJVING |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| eW Cove MX Powercore BCX416 |  |  |  |

### 52.74.25.	Binnenverlichting, LED-armaturen / montagebalken  24-06-10  PHILIPS  eW Cove MX Powercore BCX416

(63) Xa

Volgnr.  1

eW Cove MX Powercore BCX416 - Kantelbare compacte lineaire armatuur met witte LED's voor effectverlichting met zeer hoge lichtoutput

#### #P1	Kantelbare LED-armatuur [305 mm] [BCX416 10xLED-HB/WW-2700 100-277V 120]	FH	[st]

#### #P2	Kantelbare LED-armatuur [305 mm] [BCX416 10xLED-HB/WW-3000 100-277V 120]	FH	[st]

#### #P3	Kantelbare LED-armatuur [305 mm] [BCX416 10xLED-HB/NW-3500 100-277V 120]	FH	[st]

#### #P4	Kantelbare LED-armatuur [305 mm] [BCX416 10xLED-HB/NW-4200 100-277V 120]	FH	[st]

Volgnr.  2

[vervolg] - Montagerail

#### P1	Installatierails [donkergrijs] [1220 mm] [ZCX410 RA L1220]	FH	[st]

Volgnr.  3

[vervolg] - Aansluitkabel en afsluitstuk

#### #P1	Hoofdaansluitkabel met Wieland aansluiting [wit] [3 m] [ZCX410 C3050P WH]	FH	[st]

#### #P2	Afsluitstuk met isolerende Wieland aansluiting [wit] [ZCX416 TERMINATOR]	FH	[st]

Volgnr.  4

[vervolg] - 'Jumper' kabels

#### #P1	‘Jumper’ kabel met Wieland aansluitingen [wit] [305 mm] [ZCX416 C305P-M-F WH]	FH	[st]

#### #P2	‘Jumper’ kabel met Wieland aansluitingen [wit] [1525 mm] [ZCX416 C1525P-M-F WH]	FH	[st]

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Specifieke kenmerken van het armatuur:

.31.10.	Beschrijving:

LED armatuur met krachtige hoogwaardige witte LED's geschikt voor zeer hoge luminantie en accessoires. Deze compacte LED-units zijn zeer veelzijdig: doorvoerbedrading voor doorlopende lichtlijnen en flexibele korte lengten om koven met rondingen of ingewikkelde vormen te verlichten. De armaturen zijn 180° kantelbaar. Het compacte formaat maakt deze armatuur geschikt voor een groot aantal installaties in retail, ‘hospitality’, winkels en musea en architecturale omgevingen. Ook ronde koof applicaties kunnen door de compactheid uitgevoerd worden.

Het armatuur maakt gebruik van een technologie die rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning mogelijk maakt, hierdoor is deze gemakkelijk te installeren in nieuwe en bestaande lichtoplossingen.

Lichtlijnen kunnen worden samengesteld tot maximaal 175 armaturen zonder 'jumper' kabels in één lichtlijn; en te dimmen met een standaard elektronische wanddimmer of fase-afsnijdingsdimmer.

.31.20.	Basiskenmerken:

.31.21.	[Philips Lighting]

-	Leverancier:	Philips Lighting

-	Handelsmerk en type:	eW Cove MX Powercore BCX416 [enkel armatuur]

.31.22.	Behuizing:

-	Vorm:	langwerpige, kantelbare compacte opbouwarmatuur
een verstelbare montagebeugel; levert 180º rotatie voor richten
driver geïntegreerd in de armatuur

-	Lengte armatuur:	305 mm netto

-	Breedte armatuur:	32 mm

-	Hoogte armatuur:	35 mm

-	Materiaal behuizing en afwerking:	polycarbonaat (PC)

-	Materiaal lens:	polycarbonaat (PC)

-	Kleur armatuur:	wit

.31.23.	Bevestiging:

-	Installatie:	kop-staartverbinding

-	Bevestigingswijze:	d.m.v. 2 schroeven

-	Optionele accessoires:	montagerails met ponsgaten

.31.24.	Optische eigenschappen:

-	Stralingshoek:	#110° x 110°
#12° x 70°
#40° x 70°

-	LED-kleur :	#wit [WW] [NW]
#rood [RD]
#groen [GR]
#blauw [BL]
#amber [AM]

#-	Kleurtemperatuur:	#2800 K - extra warm wit [WW]
#3000 K - warm wit [WW] 
#3500 K - wit [NW] 
#4200 K - neutraal wit [NW]

.31.25.	Elektrische eigenschappen:

-	LED-type:	LED-HB (high brightness)

-	Ingangsspanning:	220 - 240 VAC

-	Opgenomen vermogen:	max 12 W, continu brandend

-	Aansluiting:	Wieland-connectoren (W) 2 pins

-	Levensduur:	50.000 h L70 @ 25°C

-	Bedrijfstemperatuur:	van -20 °C tot 50 °C

.31.26.	Bekabeling, installatierails en andere onderdelen:

.31.26.10.	Hoofdaansluitingskabel:

-	Type:	‘Leader’ kabel met Wieland aansluiting - 2 fasen

-	Functie:	verbinding tussen de krachtbron en een aantal armaturen

-	Lengte:	3050 mm

-	Kleur:	wit [ZCX416 C3050P WH]

.31.26.20.	Afsluitstuk:

-	Type:	eindstuk met isolerende Wieland aansluiting

-	Functie:	eindafwerking en elektrische bescherming

-	Kleur:	wit [ZCX416 TERMINATOR]

#.31.26.30.	Verbindingskabel:

-	Type:	‘Jumper’ kabel met Wieland aansluitingen - 2 fasen

-	Functie:	de armaturen onderling verbinden

-	Lengte 'Jumper' kabel:	#305 mm
#1525 mm

-	Kleur:	wit [ZCX416 C…P-M-F WH]

#.31.26.40.	Installatierails:

-	Type:	installatierail voor eenvoudige en versnelde montage van de armaturen

-	Lengte:	1220 mm

-	Kleur:	donkergrijs [ZCX410 RA L1220]

.31.27.	Normen, certificering:

-	Classificatie:	LED klasse II

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (+ corrigendum) = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-1/ed. 5:2005 - FR,DE,EN - Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Deel 2-1 : Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefklemmen = EN 60998-2-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60998-2-2/ed. 5:2005 - FR,DE,EN - Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Deel 2-2 : Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefloze klemmen = EN 60998-2-2 [ICS: 29.140.40]

-	IP-klasse:	IP 20

-	ISO 9001:	de producent is drager van een ISO 9001 certificaat